ООО «ПРОЕКТ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЕРХНЕЛУГОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положения о территориальном планировании:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 14 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                                          В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                                      А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                                          А. В. Волков

Воронеж - 2009 год.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

ТОМ I

Положение о территориальном планировании.

Содержание.

1. Цели и задачи территориального планирования..........................................4

1.1. Общие положения.........................................................................................4

1.2. Цели и задачи территориального планирования

Верхнелуговатского сельского поселения.................................................................7

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Верхнехавского муниципального района  при осуществлении территориального планирования Верхнелуговатского сельского поселения........................................8

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения.............................................10

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Верхнелуговатского сельского поселения...............................................................11

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Верхнелуговатского сельского поселения...............................................................12

2.3. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры......................................13

2.4. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства..........14

2.5. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами культурно-бытового и социального  обслуживания.............................................................................................................15

2.6. Предложения по обеспечению  территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры............................17

2.7. Предложения по обеспечению  территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.........................19

2.8.Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения...................................................................................................................19

2.9. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения местами сбора бытовых отходов..........................................20

2.10. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения местами захоронения............................................................21

2.11.Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения скотомогильниками...............................................................22

2.12. Основные технико-экономические показатели.....................................23

3. Заключение.........................................................................................................25

1. Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Общие положения.

В соответствии с градостроительным законодательством Проект генерального плана Верхнелуговатского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области является документом территориального планирования муниципального образования. Проектом генерального плана определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Верхнелуговатского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Верхнехавского муниципального района, уставом Верхнелуговатского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Верхнелуговатского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации, Воронежской области и Верхнехавского муниципального района по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Верхнелуговатского сельского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» федеральных и областных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия Проекта генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, Программы социально-экономического развития Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Проект генерального плана Верхнелуговатского сельского поселения содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты (схемы) территориального планирования Верхнелуговатского сельского поселения.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1. цели и задачи территориального планирования;

2. перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Схема генерального плана Верхнелуговатского сельского поселения включает:

1. Схема землепользования и распределения земель по категориям Верхнелуговатского о сельского поселения;

2. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории Верхнелуговатского сельского поселения;

3. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи Верхнелуговатского сельского поселения;

4. Схема газоснабжения Верхнелуговатского сельского поселения;

5. Схема водоснабжения и водоотведения Верхнелуговатского сельского поселения;

3. Схема генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры) с указанием объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения Верхнелуговатского сельского поселения;

На картах (схемах), содержащихся в Проекте генерального плана Верхнелуговатского сельского поселения, отображаются:

- установленные законами Воронежской области на момент утверждения Проекта генерального плана границы сельского поселения, существующие и планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель  специального назначения, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- местоположение объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

На Схеме существующего состояния и комплексной оценки территории Верхнелуговатского сельского поселения также отображаются:

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- охранные, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны планируемого размещения объектов муниципального значения, в том числе энергетических систем, информатики и связи, линейных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования; границы зон инженерной инфраструктуры; существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, связи показаны на следующих схемах: Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи, Схема газоснабжения, Схема водоснабжения и водоотведения.

На Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры), устанавливаются зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, а также зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, строительство которых необходимо для осуществления полномочий местного самоуправления, определенных федеральными законами и законами Воронежской области, границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на картах в составе специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений ограниченного доступа.

Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального (районного) значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности и не относится к мероприятиям территориального планирования Верхнелуговатского сельского поселения.

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения, предусмотренное Проектом генерального плана, может уточняться в документации по планировке территории.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию Проекта генерального плана  Верхнелуговатского сельского поселения, подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем), которые включают:

1. анализ состояния соответствующей территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития;

2. обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

3. перечень мероприятий по территориальному планированию;

4. обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

5. перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию Проектов генеральных планов отображаются:

1. информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

- карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

- карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схемы территориального планирования Воронежской области, схемы территориального планирования Верхнехавского муниципального района, в том числе с указанием объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения;

2. предложения по территориальному планированию:

- карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

- карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Верхнелуговатского сельского поселения.

Территориальное планирование Верхнелуговатского сельского поселения осуществляется в целях:

- создания благоприятной среды жизнедеятельности населения и обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Верхнелуговатского сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Верхнехавского муниципального района, Верхнелуговатского сельского поселения.

Задачами территориального планирования Верхнелуговатского сельского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Верхнелуговатского сельского поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- определение назначения территорий Верхнелуговатского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Верхнелуговатского сельского поселения;

- реализация программ социально-экономического развития Воронежской области и Верхнехавского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований и их населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Верхнелуговатского сельского поселения;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Верхнехавского муниципального района при осуществлении территориального планирования  Верхнелуговатского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Верхнелуговатского сельского поселения в числе прочих учтены следующие объекты федерального, регионального  и районного значения:

- существующая автотранспортная инфраструктура, межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов;

- трубопроводы газоснабжения высокого и среднего давления на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- объекты культурного наследия регионального значения (в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное  воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов);

- здание школы в с. Верхняя Луговатка;

- здание детского сада в с. Верхняя Луговатка;

- здание ФАП в с. Верхняя Луговатка.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Верхнелуговатского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Верхнелуговатского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует разделу 1 тома II «Характеристика и анализ современного состояния Верхнелуговатского поселения».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

1. Предложения по административно-территориальному устройству Верхнелуговатского сельского поселения;

2. Предложения по функциональному зонированию территории Верхнелуговатского сельского поселения;

3. Предложения по размещению на территории Верхнелуговатского сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

  - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

5. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

6. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения предприятиями общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения.

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 – МК 14-ИТМ ГО ЧС.

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Верхнелуговатского сельского поселения.

Границы и статус Верхнелуговатского сельского поселения установлены Законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Верхнехавского района» от 7 июля 2006 года №85-ОЗ. Проектом генерального плана не предусмотрено изменение границ сельского поселения.

В границы села Верхняя Луговатка включаются 3 земельных участка, предназначенных для  жилищного строительства. Общая площадь указанных участков 73 га.

Табл. 1. Перечень мероприятий по административно-территориальному устройству.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Изменение границ с. Верхняя Луговатка. Включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство: участок 1 — площадь 40 участок 2 — площадь 15 участок 3 — площадь 18 | 1.Утверждения генерального плана. 2.Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | Схема генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок |

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Верхнелуговатского сельского поселения.

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Функциональное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Табл. 2. Перечень мероприятий по функциональному зонированию территории Верхнелуговатского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показ. на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выделение основных функциональных зон: - селитебная территория; - промышленная территория; - территория сельскохозяйственного использования; - территория рекреационного использования | 1.Разработка проектной документации 2.Публичные слушания 3.Утверждение проекта планировки сельского поселения | Схема генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Первая очередь |

2.3. Предложения по обеспечению  территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Также территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Табл. 3. Перечень мероприятий обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домов | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение площадок под развитие индивидуального жилищного строительства Площадка 1, площадь 40 га Площадка 2, площадь 15 га Площадка 2, площадь 18 га | 200 70 100 | 1.Формирование земельного участка 2.Получение техусловий 3.Подготовка градплана 4.Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза 5.Получение разрешение на строительство 6.Строительство 7.Ввод в эксплуатацию | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Расчетный срок |
| 2. | Вынос жилых домов из СЗЗ зоны | 5 | - Разработка пакета законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ; - Разработка регламента использования территории, попадающей в СЗЗ и зоны подтопления. |  |  |

2.4. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.

Верхнелуговатское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от областного центра г. Воронежа, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного и промышленного производства.

Проектом предполагается выделить 3 участка для развития сельского хозяйства и промышленности поселения. Для более рационального использования территории, все новые участки расположены вблизи уже существующей промышленной зоны, к западу от с. Верхняя Луговатка.

Табл. 4. Перечень мероприятий по развитию промышленности и сельского хозяйства Верхнелуговатского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектируемый объект | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выделение новых участков: Участок 1, площадь 14 га; | Консервный завод | 1.Формирование земельного участка 2. Перевод земель сельхозназначения в земли промышленности 3.Получение техусловий 4.Подготовка градплана 5.Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза 6.Получение разрешения на строительство 7.Строительство 8.Ввод в эксплуатацию | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок |
|  | Участок 2, площадь 3 га; Участок 3, площадь 18,6 га; | Свиноводческая ферма на 2000 голов; ферма КРС до 1200 голов | 1.Формирование земельного участка 2.Получение техусловий 3.Подготовка градплана 4.Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза 5.Получение разрешения на строительство 6.Строительство 7.Ввод в эксплуатацию |  |  |

2.5. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами культурно-бытового и социального обслуживания.

Территориальное планирование в целях организации системы социального и бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для

обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно ст. 14. и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Обслуживание населения с. Охочевка культурно-бытовыми услугами осуществляется в с. Верхняя Луговатка.

Табл. 5. Перечень необходимых объектов культурно-бытового обслуживания и реализации их строительства.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия обществ питания на 30 мест | 1.Формирование земельного участка 2.Проведение торгов 3.Проектирование 4.Получение разрешения на строительство 5.Строительство 6.Ввод в эксплуатацию | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Расчетный срок |
| 2 | Предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места |  |  |  |
| 3 | Предприятия коммунального обслуживания на 10 мест |  |  |  |
| 4 | Отделение, филиал сбербанка, 14 м кв |  |  |  |
| 5 | Аптека, 42 м кв |  |  |  |
| 6 | Магазин непродовольственных товаров, 140 м кв торг. пл. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция спортзалов и благоустройство стадиона | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно- монтажные работы | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь |
| 10 | Ремонт здания АТС |  |  |  |
| 11 | Ремонт здания ФАПа |  |  |  |

2.6. Предложения по обеспечению  территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование Верхнелуговатского сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организацию освещения улиц;

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро -, тепло - и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов,  ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ.

Табл. 6. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры Верхнелуговатского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Газификация |  |  |  |
| 1.1. | Завершение строительства подводящего газопровода высокого давления и головного газорегуляторного пункта | 1 Завершение строительно-монтажных работ. 2. Вынос в натуру границ зон охраны газопроводов. | Схема генерального плана. Схема газоснабжения | Первая очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Перевод котельной, снабжающей теплом школу, детсад, ФАП, СФК на газовое топливо | 1.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 2.Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема газоснабжения | Первая очередь |
| 2. | Водоснабжение, канализация. |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция водозаборов и сетей. | 1.Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков; 2.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 3.Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения | Первая очередь |
| 2.2. | Строительство малых очистных сооружений. |  |  |  |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция линий электропередач и трансформаторов | 1.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 2.Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи | Расчетный срок |
| 3.2. | Устройство уличного освещения | 1.Утверждение границ зон планируемого размещения электросетей; 2.Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков; 3.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 4.Осуществление строительно-монтажных работ. |  |  |
| 3.3. | Обеспечение котельных передвижной дизельной станцией | 1. Приобретение и монтаж ДЭС |  |  |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1. | Перевод котельной, снабжающей теплом школу, детсад, ФАП, СФК на газовое топливо | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема газоснабжения | Первая очередь |

Проекты развития инженерной инфраструктуры выполняются в рамках отраслевых областных и муниципальных целевых программ, в которых предусматриваются конкретные объекты, необходимые объемы и источники финансирования.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения, в генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

2.7. Предложения по обеспечению  территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Табл. 7. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Верхнелуговатского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Устройство дороги по улице по улицам Школьная (1,2 км) и Колхозная (1,6 км) в с. Верхняя Луговатка | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение красных линий; 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Первая очередь |
| 2. | Строительство дороги с твердым покрытием к площадке под усовершенствованную свалку (полигон ТБО), протяженность дороги составляет 1,6 км. |  |  | Расчетный срок |

Через территорию Верхнелуговатского сельского поселения проходит участок асфальтированной автомобильной дороги В. Хава - В. Луговатка .

Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

2.8. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Территория населенных пунктов Верхнелуговатского сельского поселения  имеет недостаточное озеленение. В центре с. Верхняя Луговатка расположен сад.  Проектом предусматривается отнесение части его территории к зоне зеленых насаждений общего пользования.

Табл. 8. Перечень мероприятий по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения объектами массового отдыха, благоустройства и озеленения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство центральной части с. Верхняя Луговатка | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая техусловия, экологическую экспертизу и пр. | Схема генерального плана. (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь. |
| 2. | организация зоны отдыха к юго-западу от с. Верхняя Луговатка |  |  |  |
| 3. | устройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий |  |  |  |
| 4. | устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории |  |  |
| 5. | устройство пешеходных тротуаров |  |  |  |

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

2.9. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения местами сбора бытовых отходов.

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Требуется решить вопросы с размещением и устройством на территории Верхнелуговатского сельского поселения площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО).

Табл. 9. Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Верхнелуговатском сельском поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО), площадью 0,315 га к западу от с. Верхняя Луговатка. | 1. Выбор площадки для сбора отходов вблизи населенного пункта 2.Устройство дороги с твердым покрытием к площадке. 3.Организация вывоза ТБО | Схема генерального план. (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь |

2.10. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории Верхнелуговатского сельского поселения находится два действующих кладбища. Одно расположено в центре с. Верхняя Луговатка, второе к юго-востоку от с. Охочевка.

Табл. 10. Перечень мероприятий по организации мест захоронения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство 2-х кладбищ | Очистка территории, устройство водопровода, устройство мест сбора мусора. | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь |
| 2. | Резервирование 1 га для кладбища в с. Верхняя Луговатка | Формирование и резервирование участка. |  |  |

2.11. Предложения по обеспечению территории Верхнелуговатского сельского поселения скотомогильниками.

В настоящий момент на территории Верхнелуговатского сельского поселения  нет скотомогильника. Проектом предусмотрена его организация в северной части поселения.

Табл. 11. Перечень мероприятий по организации скотомогильников в Верхнелуговатском сельском поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Резервирование участка для устройства скотомогильника к северу от с. Верхняя Луговатка. Площадь участка 54 м2 | Формирование и резервирование участка | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь |

2.11. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 12. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Един. изм. | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах из них: -земли населенных пунктов -земли сельскохозяйственного назначения -земли промышленности, связи, энергетики, обороны -земли лесного фонда -земли водного фонда -земли особо охраняемых территорий -земли запаса | га -″- -″- -″- -″- -″- -″- -″- | 4,481 0,362 3,860 0,259 |  | 4,481 0,435 3,933 0,259 |  |
| 1.2. | Из общего количества земель - земли федеральной собственности - земли субъекта РФ - земли муниципальной собственности - земли в собственности юридических лиц -физических лиц | га -″- -″- -″- -″- -″- | 0,02 0,81 3,66 |  | 0,02 0,81 3,66 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения - всего | тыс.чел. | 695 |  | 682 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ.пл | 20,0 |  | 57,0 |  |
| 3.2 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м2.общ.пл. | - |  | 37,0 |  |
| 3.3 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: на свободных территориях на реконструируемых территориях | тыс.м2.общ.пл. | - |  | 37,0 |  |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 29,4 |  | 50,0 |  |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детский сад | мест |  | 25 |  | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест |  | 192 |  | 192 |
| 4.3. | Поликлиники (ФАП) | пос/см. |  | 20 |  | 1 объект |
| 4.4. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест |  | 200 |  | 200 |
| 4.5. | Спортивные залы | 1 объект |  | 1 объект |  | 1 объект |
| 4.6. | Магазины продовольственных товаров | м2торг.площ. |  | 80,0 |  | 70,0 |
| 4.7. | Магазины непродовольственных товаров | м2торг.площ. |  |  |  | 140,0 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | пос.мест |  | - |  | 30 |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | - |  | 3,0 |
| 4.10. | Отделение, филиал сбербанка | м2 |  | - |  | 14,0 |
| 4.11. | Библиотеки | тыс. ед. хранения |  | 3,1 |  | 3,1 |
| 4.12. | Аптеки | м2 общей пл. |  | - |  | 42,0 |
| 4.13. | Отделение связи |  |  | 1 объект |  | 2 объекта |
| 5 | Земли специального назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Общее количество кладбищ | единиц |  | 2 |  | 2 |
| 5.2. | Площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) | единиц |  | - |  | 1 |
| 5.3. | Скотомогильники | единиц |  | - |  | 1 |

  - Заключение.

Разработка Проекта генерального плана Верхнелуговатского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация Проекта генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих  в т. ч. реализацию Проекта генерального плана включает механизмы как регионального так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений Проекта генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации генерального плана Верхнелуговатского сельского поселения. В этом плане должны содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в Проект генерального плана Верхнелуговатского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития  и пр.

Порядок внесения изменений в Проект генерального плана Верхнелуговатского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в Проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации Проекта генерального плана.